化学化工学院实验室实验家具及通风系统等项目清单

一、实验室实验家具清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号W*D*H(mm) |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验桌 | 2100 | *900*800 | 组 | 1 |  |  | 1.技术要求和有关说明:见附件1：化学化工学院实验室实验家具及通风系统等项目技术要求和相关说明报； 2.家具单件图：见附件3：化学化工学院实验室家具单件图； 3.平面布置图：见附件4：化学化工学院实验室实验家具及通风系统等项目平面布置图。 |
| 2 | 实验桌 | 4900 | *900*800 | 组 | 1 |  |  |  |
| 3 | 转角桌 | 900 | *900*800 | 组 | 1 |  |  |  |
| 4 | 高温台 | 1900 | *750*500 | 组 | 1 |  |  |  |
| 5 | 中央实验桌 | 4500 | *1500*800 | 组 | 1 |  |  |  |
| 6 | 试剂架 | 4500 | *400*750 | 组 | 1 |  |  |  |
| 7 | 水槽 | 550 | *450*310 | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | 三口鹅颈水龙头 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 9 | 滴水架 |  |  | 组 | 2 |  |  |  |
| 10 | 台式洗眼器 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 11 | 壁式紧急喷淋 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 钢瓶柜 | 900 | *500*1900 | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 排风型药品柜 | 900 | *500*1900 | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 通风柜 | 1800 | *850*2350 | 台 | 6 |  |  |  |
| 15 | 原子吸收罩 | 400 | *400*1000 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： | 1.每个通风柜含6个插座，每边各3个。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.通风柜上、下水考克均安装在侧面，下水采用DN50的下水管。 3.报价含设计、安装、运输、税收等全部费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、实验室通风系统清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PF-01通风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PP变频风机 | F4-72 PP变频风机 转速 1450 风量：6677-13353 全压：1139-724pa 功率：4KW 变频风机 | 台 | 1 |  |  | pp材质，含电机防雨罩、防雨风帽、进风口变径及减震器 |
| 2 | 软连接 | Ф400→风机进风口 | 个 | 1 |  |  | PVC材质 |
| 3 | PP消声器 | 600*1000 | 个 | 1 |  |  | PP材质 |
| 4 | 圆管 | Ф550 | 米 | 3 |  |  | PP材质 |
| 5 | 圆管 | Ф400 | 米 | 3 |  |  | PP材质 |
| 6 | 圆管 | Ф315 | 米 | 16 |  |  | PP材质 |
| 7 | 圆管 | Ф250 | 米 | 12 |  |  | PP材质 |
| 8 | 90°弯头 | Ф550 | 个 | 4 |  |  | PP材质 |
| 9 | 90°弯头 | Ф315 | 个 | 4 |  |  | PP材质 |
| 10 | 90°弯头 | Ф250 | 个 | 4 |  |  | PP材质 |
| 11 | 三通 | Ф315 | 个 | 3 |  |  | PP材质 |
| 12 | 变径 | Ф550→Ф400 | 个 | 2 |  |  | PP材质 |
| 13 | 变径 | Ф315→Ф250 | 个 | 6 |  |  | PP材质 |
| 14 | 电动蝶阀 | Ф250 | 个 | 8 |  |  | PP材质 |
| 15 | 手动风阀 | Ф315 | 个 | 8 |  |  | PP材质 |
| 16 | 电缆 | YJV5X4 | 项 | 1 |  |  | 国标 |
| 17 | 软管 | Ф250 | 米 | 20 |  |  | 阻燃软管 |
| 18 | 原风管拆除 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 室验室照明 |  | 项 | 1 |  |  | 灯具、管线 |
| 20 | 风管支架 | （吊杆、焊接材料） | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |
| PF-02通风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原有风机移位安装 |  | 台 | 1 |  |  | 原有风机移位安装 |
| 2 | 软连接 | Ф315→风机进风口 | 个 | 1 |  |  | PVC材质 |
| 4 | 圆管 | Ф200 | 米 | 12 |  |  | PP材质 |
| 5 | 圆管 | Ф160 | 米 | 8 |  |  | PP材质 |
| 6 | 圆管 | Ф110 | 米 | 10 |  |  | PP材质 |
| 6 | 90°弯头 | Ф160 | 个 | 4 |  |  | PP材质 |
| 7 | 90°弯头 | Ф110 | 个 | 4 |  |  | PP材质 |
| 8 | 手动风阀 | Ф110 | 个 | 2 |  |  | PP材质 |
| 9 | 电缆 | YJV5X4 | 项 | 1 |  |  | 国标 |
| 9 | 软管 | Ф160 | 米 | 3 |  |  | 阻燃软管 |
| 10 | 软管 | Ф110 | 米 | 5 |  |  | 阻燃软管 |
| 11 | 风管支架 | （吊杆、焊接材料） | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 变频控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 变频控制系统 | 4KW | 1 | 套 |  |  | PLC,国产品牌,8点位以下 |
| 2 | 变频控制系统安装调试 | 4KW | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 小计： |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |

1.报价含设计、安装、运输、税收等全部费用。

2.技术要求和有关说明:见附件1：化学化工学院实验室实验家具及通风系统等项目技术要求和相关说明报；

3.家具单件图：见附件3：化学化工学院实验室家具单件图；

4.平面布置图：见附件4：化学化工学院实验室实验家具及通风系统等项目平面布置图。

三、实验室装修改造清单

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刷墙 | 环保涂料多层刷涂 | 246 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 防盗门 | 1.46×2.68米定制 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 石膏板修补 | 现场修补挂网修补 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 现有吊顶拆除 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 照明灯 | 双管日光灯 | 6 | 套 |  |  |  |
| 6 | 插座 | 五孔多功能插座 | 48 | 套 |  |  |  |
| 7 | 电缆 | BV2.5㎡ PVC25管、120×50多功能面板线槽敷设安装 | 326 | 米 |  |  |  |
| 8 | PPR水管 | DN25 | 25 | 米 |  |  |  |
| 9 | 角阀 | 不锈钢材质 | 2 | 套 |  |  |  |
| 10 | 上水软管 | 高压管 | 6 | 根 |  |  |  |
| 11 | 水磨石清洁 | 清洁打磨 | 82 | ㎡ |  |  |  |
| 12 | 下水管 | PVC50 | 25 | 米 |  |  |  |
| 13 | 垃圾清运 | 旧家具及杂物 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 装饰装修小计 |  |  |  | 元 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  | 元 |  |  |  |

注：以上清单仅供参考。各投标厂家根据现场实际查看，具体用以现场实际为主，工程项目和工程量不再调整；

报价含设计、安装、运输、税收等全部费用。