江阳路南校区池塘东侧道路改造工程施工要求

- 工程地点、工期

本工程位于扬州大学江阳路南校区池塘东侧，工期15天。

二、工程范围

扬州大学江阳路南校区池塘东侧道路工程范围详见工程平面示意图。

三、工程主要内容

（1）路南校区池塘东侧（详见工程平面示意图）现路面摊铺面包砖，铺设路面两侧的路牙；

（2）工程范围内原雨水、污水排水系统（管道、井、水篦子等）现场查勘、疏通、整修、连通，路灯线路预埋；

（3）原路面的所有窨井提升至面包砖路面。

（3）拆除原池塘东南角自行车车库，按现场交底新建一间与原大小相同的车库，具体位置见示意图。

四、 现场施工条件

本工程位于扬州大学江阳路南校区池塘东侧，水源、电源齐全。

五、施工做法

按图纸与施工要求施工，现场施工时应根据实际情况服从甲方相关调整

- 宽度为2m路面开挖至设计深度。以南北两头砼路面为标高以下20公分为设计标高。增加300*450砖砌雨水井并用Φ160波纹管接入两侧的老井，路东侧开挖路灯槽，埋入Φ50增强管，按现场定位铺设路灯预埋件，增强管伸出地面50公分。

- 机械夯实，压实路面。

- 铺设1000*200*150混凝土路牙，路牙下铺设细石砼垫层，路牙背后用150厚细石砼做路肩。

- 在压实路面上铺8公分厚的碎石垫层，其上铺5cm厚的砂灰垫层。

- 铺设面包砖并撒干砂灰填缝。

六、主要材料要求

（1）水泥为425#扬州绿扬牌，路牙、平石为砼，面包砖为扬州有资质的商家，成套窨井盖为砼浇筑、雨水篦为铁制，砖为水泥砖，混凝土采用商品砼；

（2）除指定要求外，其他各类材料投标方自报品牌及规格，产品质量及规格必须符合国家标准和图纸设计要求；

（3）各类材料除特别要求的按照图纸要求标明的规格、数量、长度投标。

七、施工注意事项

（1）施工单位负责施工现场安全；

（2）施工单位应遵守学校相关规定，文明施工，采取防尘、防噪措施，减少对周边环境的影响，保证正常办公环境；

（3）工程所用材料绿色环保，满足环境检测要求；

（4）维修工程开工前，施工单位应查勘工程现场，掌握工程结构现状及周围水、电、网络、煤气、道路、地下管线等走向，制定施工方案，做好开工前人（管理、安全、质检、工人）、材料、机械准备工作，待建设单位现场负责人检查认可后方可开工；

（5）施工区域地下管线复杂，建设方提供地下管线图纸仅供参考，开挖时应避免对原有管线破坏。除混凝土路面破除可采用机械开挖外，土方必须采取人工开挖，土方类别投标时根据现场自行确定，甲方不作调整，如有地下障碍需破除，需现场签证，如因施工开挖破坏地下管线，由施工方无偿恢复并承担相应损失；

（6）本次施工所有涉及破除混凝土路面的必须先切缝再拆除，做好垫层处理，恢复混凝土路面部分做好高温天气养护，不得沉降、跑沙、麻面；

（7）质量控制节点隐蔽前应通知建设单位现场负责人，待检查认可后方可隐蔽；

（8）工程施工完毕后两日内全部垃圾清运出校，场地清扫干净。

八、投标、报价要求：

（1）本次工程预留备用金5万元，作为排水管道连通等项目备用；

（2）本次提供图纸工程量仅供参考，投标方应综合现场勘察综合考虑；

（3）投标报价包括垃圾清运费、安全措施费等一切费用。

扬州大学后勤保障处

2018.11.6

主要材料品牌表

| 序号 | 主要材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 |  |  |  |
| 2 | 面包砖 |  |  |  |
| 3 | 雨水篦 |  |  |  |