江阳路北校区28#楼阳台封闭工程施工要求

- 工程地点、工期

本工程位于扬州大学江阳路北校区28#楼，工期10天。

二、工程主要内容

1、以窗户的形式封闭一到六层阳台，包括阳台至西侧楼梯柱子处，面积现场测量，决算时按实调整面积。

2、安装纱窗。

三、 现场施工条件

本工程位于扬州大学江阳路北校区28#楼，水源、电源齐全。

四、施工做法

按施工要求施工，现场施工时应根据实际情况服从甲方相关调整

1、阳台从构造上是以窗户的方式封堵。从封阳台的外形上看，以阳台中线为准安装。封阳台的型材为铝合金窗，封阳台与楼梯柱子间型材为灰色铝合金隔墙，铝合金窗型材的型材1.4厚；辅材为牛筋皮条，玻璃5个厚钢化玻璃。

2、现场运用铝合金窗，封阳台前都应精确地丈量阳台封闭面的尺度，在施工现场外按尺度加工制造窗户框、扇后，运抵施工现场。在装置前，应查验窗户尺度与封阳台的洞口尺度是不是共同。装置前应先整理阳台洞口的底层，需求将窗户紧靠墙体的底层资料铲除，并在固定点打孔，预设膨胀螺栓或塑料胀销，以便固定窗体。装置窗户时，应首先将窗户稳坐在洞口处，并用木模子固定其方位，将窗户上的固定钢片装置眼套在膨胀螺栓上，用螺母紧固，悉数固定钢片装置完今后，用水泥砂浆将洞口两边抹平，将固定钢片悉数埋入水泥砂浆中。待水泥砂浆干硬后即可进行面层装修，注意要及时擦净窗户框上的浆液，避免污染窗框。

3、封阳台在窗框固定后，装置窗扇及纱窗，通常封阳台运用推拉窗，需求封闭严密，空隙均匀，扇与框搭接严密，推拉灵敏，附件完全，方位装置正确、结实，灵敏适用，规矩漂亮。为避免雨水倒流进入室内，窗框与窗台接口外侧运用水泥砂浆填实，窗台外侧应有流水斜度。

五、施工注意事项

（1）施工单位负责施工现场安全；

（2）施工单位应遵守学校相关规定，文明施工，采取防尘、防噪措施，减少对周边环境的影响，保证正常办公环境；

（3）工程所用材料绿色环保，满足环境检测要求；

（4）维修工程开工前，施工单位应查勘工程现场，掌握工程结构现状及周围水、电、网络、煤气、道路、地下管线等走向，制定施工方案，做好开工前人（管理、安全、质检、工人）、材料、机械准备工作，待建设单位现场负责人检查认可后方可开工；

（5）质量控制节点隐蔽前应通知建设单位现场负责人，待检查认可后方可隐蔽；

（6）工程施工完毕后两日内全部垃圾清运出校，场地清扫干净。

八、投标、报价要求：

（1）本次不提供工程量，投标方必须到现场勘察，进行综合考虑；

（2）投标报价包括垃圾清运费、安全措施费等一切费用。

九、其它

各投标单位必须在指定时间到指定地点集中实地查勘现场，未按时查勘者不接受投标，以现场签到为准。

扬州大学后勤保障处

2018.11.30

主要材料品牌表

| 序号 | 主要材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金窗型材 | 南桥、华建、凤铝 | 1.2厚铝合金型材 |  |