
扬州市扬大康源乳业有限公司

安全监控系统工程询价文件

编号2012138
依据《扬州大学小型工程询价管理暂行办法》及场相关规定，遵循诚信、公开、公平、公正、择优的原则，现特邀请贵单位参加本次询价。

一、工程名称、施工地点、询价范围及相关要求见《扬州市扬大康源乳业有限公司零星工程建设项目立项及技术要求审批单》。
二、质量要求：按国家施工验收规范和质量评定标准进行施工，达到询价文件要求及报价文件承诺的质量。

三、报价文件要求
1、现场勘查：询价人定于2012年9月18日8时半现场勘查答疑，未准时参与现场勘查的报价人造成的误判，报价人自行负责。

2、报价基础：依据询价人提供的询价范围结合扬州市现行市场行情及企业自身情况确定报价，报价含人、材、机、措施费、管理费、税金、规费等至验收通过的一切费用。

3、报价方式：本工程按固定总价承包方式报价，附明细报价并计算出合价，未在明细报价中列示的细目在合同实施时将不予支付，并认为此细目的费用已包括在其它单价之中。

4、材料要求：明细报价中材料的品牌、规格、型号按询价文件要求列示并报价，询价文件未有明确要求的，报价人按照与主体工程匹配的材料列示并报价，报价人一旦被确认为施工方，若报价单中有未列示品牌、规格、型号的细目，在签约时由询价人择优选择确定。

5、工期：为方便询价人确定工期，报价人在报价时需承诺合同签订后最短工期为多少天竣工。        
 6、报价文件封袋上应写明询价人名称、工程名称和报价人的名称。所有报价文件都必须在封袋骑缝处加盖报价单位公章及其法定代表人或授权委托人印鉴 。

7、报价人必须对施工安全负全责进行承诺。
8、报价时请提供营业执照及相关的资质材料复印件（盖章），交保证金0元，未能确定为施工单位的退还保证金，确定为施工单位的转为合同期内履行合同保证金。
四、结算方式：不付预付款，工程竣工经验收合格后一次付款。施工单位凭合同、正规结算发票，竣工验收证明书，在建设单位代表指引下至扬州市扬大康源乳业有限公司办理批准结算手续。

五、询价人综合报价人提供的资质证明材料、施工方案、报价、企业业绩、企业信誉、工期、质量保证及服务等承诺确定施工单位,最低价不是确定施工单位的唯一条件。
六、报价书送达时间  2012年9月19日11：00 时前。
七、报价书送达地：扬州市鼎兴路88号，扬大康源乳业有限公司一楼西首采供部，联系人：任先生 ； 电话  0514-87631723、传真0514-87631723。 

八、附件

附件1：扬州市扬大康源乳业有限公司零星工程建设项目立项及技术要求审批单。
附件2：报价卡样式。

                        扬州市扬大康源乳业有限公司
                                 2012年9月14日
附件1

扬州市扬大康源乳业有限公司
零星工程建设项目立项及技术要求审批单

	工程名称
	安全监控系统
	填报时间
	2012.9.13

	工程地点
	大学北路60号
	概算
	

	工期
	一周
	项目现场负责人
	刘俭国

	项目实施的具体参数及详细要求（包括施工图纸）：

1、工程参数：（详见实施方案）

（1）监控系统要求：控制台设在办公楼二楼16区（扬大校区、城区学校）办公室。各个监控点要求具体见实施方案。
（2）监控录像的布点与安装要求：位置要合理（监控布点情况具体见布点平面图）。

（3）设备设施技术要求：摄像机（5个枪机、一个球机）、线管、电源线、网线等技术参数要求具体见实施方案。

（4）监控录像要清晰，白天、晚上都能监控（红外线摄像头），实现24小时监控录像，监控录像要保存7天以上，便于日后查看。

2、相关要求：

监控线路的布置、安装要科学合理，不能影响整体环境的美观。

3、其他： 

监控台、录像机（含硬盘）、显示器有我方提供。
相关人员

部门负责人（签字）



	主管场领导意见
	分管场领导意见


关于安装大学路奶站安全监控系统实施方案

大学路奶站是公司重要的展示窗口和办公区域，承担着门市销售、城区市场办公、夜间市区自取发货等功能。为了加强对大学路奶站的管理，做到安全、科学管理，采用先进的安全监控系统是重要的手段之一，特向公司请示，在大学路奶站安装安全监控系统，具体方案如下：

一、控制台布置方案

控制台设在办公楼二楼16区（扬大校区、城区学校）办公室：对整个奶站范围进行监控，负责监控门市、冷库、发货区以及瓶箱回收区等。由销售部安排人员管理。

二、监控系统布点方案 

整个大学路奶站共设监控点6个（1只红外球机、5只红外枪机）

1、奶站大门：配备红外球机1只，安装在大门北侧，用于监控奶站出入人员情况，或奶站大门外路面情况。

    2、门市部：配备红外枪机1只，安装在门市西南角，用于监控门市部乳品销售工作。

    3、办公楼：配备红外枪机1只，安装在办公楼西侧外墙，用于监控办公楼前广场空地情况以及办公楼出入人员情况。
    4、发货区：配备红外枪机1只，安装在发货大棚东北角上方，用于监控发货区夜间发货工作。

    5、冷库：配备红外枪机1只，安装在冷库门口通道西侧，用于监控冷库出入人员情况以及通道及延伸区域的发货情况。
 6、瓶箱回收区：配备红外枪机1只，安装在下货通道北侧，用于监控瓶箱回收区的瓶箱回收工作。

三、监控系统设备要求及技术参数

1、监控台、录像机（含硬盘）：（我方提供）。
2、显示器：监控台采用1台42英寸24路彩色显示器。（我方提供）

3、液晶显示器：将新场传达室1台22英寸显示器调至老场使用，新场传达室再购置一台42寸 24路彩色显示器。
4、摄相机：采用全密封铝外壳，防水防尘，室内、室外通用红外摄像机，日夜两用，在光线不足或完全黑暗的情况下依然可以监控摄像，实现24小时全天候闭路监控。摄像参数要求1/3SONY700线，红外距离30-50米宽动态。
4、线路

（1）线管：所有线路采用PVC管敷设：1根网线（视频线）+1根电源线用20PVC管敷设，2根网线（视频线）+1根电源线用25PVC管敷设。线管材料及规格符合国标。

（2）线路：使用的网线和电源线要符合与设备相配的规格，质量要求符合国家标

                                     销售部

2012.9.10

附件2《扬州市扬大康源乳业有限公司零星工程建设项目询价文件》报价卡样式
	序号
	项目名称
	技术参数
	单位
	数量
	品牌
	单价
	金额
	备注

	1
	安全监控系统
	
	项
	1
	
	
	
	请另附料、工、费明细报价

	1-1
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-3
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-4
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-5
	
	
	
	
	　
	
	
	

	1-6
	
	
	
	
	　
	
	
	

	1-7
	
	
	
	
	　
	
	
	

	1-8
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-9
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-10
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-11
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（大写）
	　
	￥

	最短工期：在合同签订后      天内竣工


报价人（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
联系人（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
报价时间：＿＿＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

